呼吸科显微镜相关参数及条件

1、显微镜主机要求无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm，整机放大倍率40-1000倍，机身固定≥5孔向内旋转物镜转盘；内置低功率LED照明，功率≤2.5W；具备粗调限位挡块和张力调整环，可选择配置暗场、偏光、相差、荧光等多种观察方式。

2、聚光镜要求内置孔径光阑，通用聚光镜孔位≥7孔，具有聚光镜孔位锁。

3、机械固定载物台要求钢丝传动，双片标本夹，具有样品位置刻度，载物台 XY 移动可锁定。
4、三目观察筒： 10X宽视野目镜，视野数≥20。

5、物镜：4X平场消色差物镜（分辨率≤3.36um）；10X平场消色差物镜（分辨率≤1.34um）；40X平场消色差物镜（分辨率≤0.52um）；100X平场半复消色差无盖片物镜（分辨率≤0.38um）。

6、高清图像采集及分析系统要求图像像素≥600万像素，像素尺寸≥2.4μm×2.4μm，图像分析系统可进行图像获取，实时预览，拍照等。

7、要求提供制造厂家或总代理商针出具的售后服务承诺和不低于1年的产品质保。

二、配置要求

1、生物显微镜主机                      1套

2、透射光照明系统                      1套

3、物镜4X,10X,40X,100X                各1支

4、高清图像采集分析系统                1套