医用恒温箱产品技术参数

1.产品容量≥150L

2.温度范围2~48℃

3.额定电压AC220V

4.额定频率50Hz

5.外形尺寸小于等于595×570×865mm

6.商品重量小于等于47kg

7.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

8.适合高温高湿地区，外门防凝露，85%湿度无凝露。

9.电脑温控，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。

10.具有温感探头，自动显示箱体内部温度，达到便于随时观察箱体内温度变化。

11.箱体内温度均匀，温度偏差范围小于等于1度。

12.制冷系统与PTC制热系统匹配，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。压缩机制冷或PTC制热速度快，设定的温度在短时间里，可达到设置温度要求。

13.真空玻璃面板透明设计，需便于随时观察箱体内部存放的物品。

14.采用全封闭压缩机。

15.产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中。

16.箱体采用钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施。