整体治疗准备室、检查室等治疗台

技术参数

1、用于治疗准备室、配液室、配药室、换药室、检查室等使用，治疗台采用一体设计，造型美观，整体浅蓝、果绿、麦色、粉红等颜色风格可选，与医院风格环境融合，台面具有无缝隙、抑菌、耐磨、阻燃等特性，适宜治疗准备室医疗环境使用，根据治疗准备室现场环境，上柜、中柜、下柜、毒麻药品专柜、输液袋/瓶专柜、嵌入式水池、分类垃圾柜等搭配定制设计。

3、规格尺寸：外缘长度根据治疗准备室现场定制。

4、治疗台上柜顶部为对开门，柜内设置隔板，柜门为透明玻璃，每楼层治疗室上柜单独设置一组避光药品专柜，方便存放有避光存储要求药品。

5、隔板承重≥50KG，隔板承受50KG重量1小时，无明显变形或损坏。

6、柜门采用阻尼铰链，具备阻尼和缓释吸合功能，打开关闭无噪音，亦防止柜门未锁时自动滑开。

7、柜门铰链五金件通过打开关闭的耐久性测试≥32万次，耐久性测试后打开力≤10N，关闭力≤9N。

8、柜门铰链五金件通过中性盐雾试验测试≥820小时，表面镀层本身的耐腐蚀评级≥10级。

9、治疗台上柜中部背面可根据需要设置嵌入式电源插座，一体化，整洁美观。嵌入式电源插座，设置接地。

10、治疗台中柜设置活动中隔板，隔板可自由调整高度，方便使用。

11、中隔板上方设置感应式LED间接光灯带，亮度适宜，辅助配液照明，手势感应控制系统，无需另外设置墙壁开关，美观、实用。

12、治疗台下柜洗手池上方为三面亚克力挡水板。

13、治疗台下柜中部为抽屉、对开门柜、垃圾箱、洗手池等位置，柜内设置隔板。

14、每个病区设置1套毒麻药品专柜嵌入整体治疗台，双机械锁设计，符合管理规范。

15、治疗台台面为亚克力实体面材（人造石），一体设计，弯曲度良好，造型美观，具有耐污、抑菌、耐磨、阻燃等特性，适宜治疗准备室医疗环境使用。

16、治疗台底部为拉丝铝合金或亚克力实体面材。

17、柜体主要材质采用≥1.0mm厚度SECC双面电解钢板制作，材质均匀致密，表面镀锌预处理，防腐蚀性能优异。

整体护士站

技术参数

1、用于护士站使用，护士站采用一体设计，造型美观，整体浅蓝、果绿、麦色、粉红等颜色风格可选，台面具有无缝隙、抑菌、耐磨、阻燃等特性，适宜护士站医疗环境使用，根据护士站现场环境，定制设计。

2、规格尺寸：外缘长度可根据护士站现场定制。

3、护士站龙骨部分采用承重力强的≥2.5mm厚电解钢板折弯龙骨，保障在护士站两端支撑的情况下，不会出现台面下陷、断裂的可能。电解钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，激光切割及数控折边成型技术。安装现场只需优质防锈螺母进行锁定，并辅助于水平红外线及调整脚等工具既可以完成，保障产品的安装效果。

4、护士站立面及柜体主要材质采用≥1.0mm厚度SECC双面电解钢板制作，材质均匀致密，表面镀锌预处理，防腐蚀性能优异。

5、护士站上台面、下台面、外台面为人造实体面材，护士站柜体底部，立面中空，可分成走线，强弱电线路分离，保障线路安全，隐蔽、规范。护士站柜体内侧预留检修门，方便线路维修，柜体底部安装可调节装置，可调节高度范围10-30mm，高度调节方便，底部为踢脚线。

6、护士站中部可根据需要设置嵌入式电源插座、网络接口，一体化，整洁美观。嵌入式电源插座设置接地，保障安全使用。

7、护士站台面采用亚克力实体面材（人造石），一体设计，弯曲度良好，造型美观，具有耐污、抑菌、耐磨、阻燃等特性，适宜护士站医疗环境使用。

8、护士站台面使用后如遇意外损坏，在原地即可使用辅材修复，无需搬动或更换台面，不影响护理工作。台面厚度≥12mm，实体面材亚克力含量高，能适应成型弯曲、拼接等特殊工艺，以及损坏修复功能等。

9、人造石台面巴氏硬度≥62。台面耐污染性，污染值总和≤64。

10、人造石台面具备良好的防霉性能，至少涵盖黑曲霉、宛氏拟青霉、土曲霉、出芽短梗霉、长枝木霉、腊叶芽枝霉、赭绿青霉、链格孢霉、变幻霉素、杂色曲霉，等级达到0级。

11、人造石台面表面抗菌，符合医疗环境使用需求，通过抗菌性能检测，对以下白色念珠球菌、大肠杆菌、鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌、甲型副伤寒沙门氏菌、白色假丝酵母菌、枯草芽孢杆菌、粪肠球菌的抗菌率≥99%。

12、主机柜：规格≥长300×宽450×高690㎜，一抽一柜，抽屉带锁，底部带轮，方便移动使用。

13、文件柜：规格≥长400×宽450×高690㎜，单柜带锁，底部带轮，方便移动使用。

14、主机柜、文件柜材质采用≥1.0mm厚度SECC双面电解钢板制作，材质均匀致密，表面镀锌预处理，防腐蚀性能优异。

15、柜门采用阻尼铰链，具备阻尼和缓释吸合功能，打开关闭无噪音，亦防止柜门未锁时自动滑开。