内瘘治疗仪技术参数

1、热源：高效率耐温陶瓷发热板

2、热源数量：4片

3、波长范围：2-25μm

4、最大有效治疗照射面积：200cm2

5、旋转角度：双向转轴，上下仰角120度，左右旋转360度

6、操作界面：触摸式液晶屏，可启动一键治疗模式，方便临床使用

7、安全性配置：紧急停机按钮，轮滑配备两个安全锁

8、治疗时间设定：液晶显示；时间设定范围0-99min；治疗时间结束前1分钟蜂鸣提示

9、强度设定：弱/中/强

10、治疗模式：分自动和手动模式；自动模式默认45分钟强档；手动模式时间0-99分钟可调，强度可调

11、悬吊手臂：二节屈伸，随意平衡式

12、升降机构：电动式升降

13、产品结构及组成：主机、辐射器、加热装置和防护罩

14、底座：防倾倒底座加稳装置

15、外形尺寸：415 mm×395 mm×1000 mm（带包装510*510*1110mm）

16、工作环境：环境温度：5℃～40℃ 相对湿度：≦80%

17、适用范围：适用于血液净化患者，用于促进瘘管穿刺点愈合，缓解组织疼痛、疲劳，促进淤青、肿胀消除、

18、有专职维修工程师24小时内到达目的地维修,保修期至少3年。