手术无影灯技术参数

1、LED冷光源作为手术照明；医生头部和伤口区域无温升，手术创面不易干燥。

2、操作者可根据自身对亮度的适应性和不同手术而随意调节照度与色温；产生的光可以增强血液与人体其他组织、脏器的色差，使用手术中医生的视觉更加清晰逼真。

3、工作电压处于稳定状态；为纯直流供电，无频闪，亦不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。

4、无虚影产生，清晰度高。

5、LED无影灯平均寿命长（50000h）以上。

6、LED光不含红外和紫外成分的辐射污染。

7、可卸式手柄外套，可高温下消毒。

技术参数

照度（Lx）距1m处	✳100000-160000

色温（K）可调	3500-6500K

光斑直径（mm）	120-280

光束深度（mm）	800-1200

深腔无影率	≥90%

亮度档级调光	 无极调光

温升°C（工作区域）	常温

术者头部温升°C	常温

显色指数（Ra）	≥92

总辐照度	≤400 w/㎡

灯头直径（mm）	700/500

灯珠功率（3.2V•W）	1W

灯珠平均寿命（h）	50000

灯体旋转	210°

电源电压（AC）	～220V/50Hz

输入功率（W）	≤300VA