血液透析管理系统技术功能参数及说明

| 序号 | 模块名称 | 技术参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 患者管理 | 患者管理需要对患者基本信息、感染信息、透析信息等内容进行记录，并支持流程化指引的建档方式。 （1）支持通过身份证、就诊号从HIS中读取患者信息，如姓名、性别、身份证号、医保卡号、出生日期、年龄。 （2）流程化建档：针对新患者，提供流程化建档指引，快速完成患者的基本信息、病史、血管通路、处方、长期医嘱等信息的录入。 （3）可上传患者头像 （4）★患者标签管理，用户可以自定义患者标签 |
| 2 | 电子病历 | 电子病历需要需包含以下几个部分：病历首页、阶段性小结、病史资料、诊断信息、检验信息、检查信息、转归记录、病历文书、记录单、评估记录、感染事件监测、血源性病原体监测、关键指标评估。 （1）检验信息：支持从LIS中自动获取检验信息，对异常结果有明显的标志提醒。 （2）检查信息：支持从PACS中自动获取检查报告信息。 （3）记录单：支持在电脑端和移动端查看透析记录单，并支持电脑端和移动端发起打印操作。 （4）医疗文书：可以快速带入患者基本信息、检验、检查、病史、治疗例次、透析事件、长期医嘱信息，实现快速编写病程。 （5）★关键指标评估报告：可以自动生成血管通路评估、贫血及铁代谢评估、生化指标评估、钙磷代谢评估、电解质及酸碱平衡评估、心脏指标评估、炎症状态评估、中大分子毒素清除评估、充分性评估、传染病指标评估、特殊检查评估、透析情况评估、最终评估、药物评估 |
| 3 | 处方管理 | 支持对患者透析处方的管理，包括血管通路管理、透析治疗处方管理、长期医嘱管理。 （1）血管通路：支持维护多条血管通路，同时支持对通路进行图像记录。 （2）治疗处方：需要包括透析信息、通路信息、抗凝剂信息、透析器信息、透析液信息、透析机器预设值信息等；一个患者支持建立多条透析治疗处方；支持多透析器管理，比如患者治疗频率为每周一、三、五，需支持每天不同透析器或每天多透析器的治疗方式。 （3）长期医嘱：需要支持患者长期医嘱的录入、修改、停用、成组操作，可根据在用/停用、口服/非口服、透析/非透析用药、嘱托/非嘱托、自备/非自备进行条件筛选 （4）治疗方案：可根据透析频率设置对应的治疗班次、处方、区域、床位 |
| 4 | 患者排班 | （1）★智能排床 系统根据患者治疗方案及内置排班算法，实现智能一键自动排班。 （2）常规排床 可通过复制上周和排班模板的形式完成患者排班。 （3）感染控制 阳性患者不能排在阴性透析区，阴性患者不能排在阳性透析区，通过患者标识来区分出阳性患者。 （4）排班配置 可以自定义显示排班内容，如治疗方式、患者标签、透析器、血管通路、灌流器、抗凝剂、血滤患者、阳转阴患者；可以根据患者标签进行筛选 （5）排班轮换 可以一键实现当前排班轮换 （6）材料准备 系统需要能够支持根据排班自动生成透析材料的汇总和明细记录，同时需要支持材料汇总和明细记录的打印。 （7）排班日志 系统自动记录排班所有的操作，并提供排班日志查询的功能，让管理人员快速了解排班变化信息。 - ★拖拽功能 可实现通过PC或PAD进行拖拽排班、换床。 |
| 5 | 医生查房 | 医生PAD查房系统，可以方便医生在查房时查看该病人上次透析的主要情况，并方便修改透析参数，录入医嘱等的查房操作，实现与医院原有系统的无缝对接，实现无纸化的操作，不需要使用病人的纸质病历。 （1）透前参数设置：医生可以在查房的时候，实时调整透析参数的设置值，系统会以PAD端消息的方式提醒该病人所在区域的护士，由护士进行核实与确认。 （2）透析历史查看：医生在查房过程中，可以很方便查看所有历次的透析记录。 （3）医嘱录入：医生在查房过程中，可以方便根据病人的透析记录情况和检验指标情况，录入透析用药。 （4）检验查询：在查房界面可以直接查看检验结果。 （5）检查查询：查房界面可以直接查看检查结果。 （6）★快速查房：可以快速查询未按要求进行检验、检查的患者并可以自定义配置检验、检查项，可快速对比患者近两次化验信息并实现快速调整患者长期医嘱； （7）长期医嘱：支持患者长期医嘱的录入、修改、停用、成组操作，可根据在用/停用、口服/非口服、透析/非透析用药、嘱托/非嘱托、自备/非自备进行条件筛选 （8）患者查询：可以根据预检时间、称重时间、上机时间、透前核对时间、床位号进行排序，可以通过班次、区域、拼音码进行检索 （9）★医疗文书：可以快速带入患者基本信息、检验、检查、病史、治疗例次、透析事件、长期医嘱信息，实现快速编写病程 |
| 6 | 费用管理 | 系统需要支持根据排班、实际治疗时发生的材料费，自动进行计费汇总，也可以手动进行计费。同时生成缴费单。 |
| 7 | 库房管理 | 支持科室内部的耗材、药品管理，支持对药品、药材的入库、出库、库存、盘存管理，与医院库房对接。 |
| 8 | 设备管理 | 支持科室内部设备管理，包括设备维护、消毒记录、维修记录、保养记录等。 支持水处理机监测，包括进水压力、前置滤器、后置滤器、软水硬度等内容的监测。 |
| 9 | 交接班 | 自动生成交班名单、交班内容、特殊交班及交班报告 |
| 10 | 统计报表 | 需提供丰富的统计报表和查询功能，如：透析充分性、质控报表等多角度、多维度的各类报表。 （1）系统需要内置透析充分性的评估模型，并能够根据用户的要求调整模型。 （2）需要内置质控模型。 （3）支持数据导出。 （4）支持图表、数据表格两种显示方式。 （5）支持用户自定义筛选条件。 |
| 11 | 检验提醒 | 对于定期透析患者需要有各种检验信息查询和逾期提醒功能，可自定义配置提醒内容及计划。 例如：透析患者常规检测：血常规、肾生化等，各检验项到期未检查逾期提醒。 |
| 12 | 接口设计 | 免费完成HIS、LIS对接或者从HIP上获取数据，实现： 拉取患者的基本信息、化验信息、检查报告、门诊住院缴费信息； |
| 13 | 透析机 联机 | 医院血透室现有以下血透机： 1、与医院具备透析机联机条件的透析机实现有线或无线连接，采集相关参数 （1）治疗参数：血流量、静脉压、跨膜压、超滤量、超滤率、电导度、透析液流量、尿素清除率、引血流程、回血流程，若透析机带有血压模块则需采集舒张压、收缩压、心率，以及其他医护人员要求的透析机数据。 （2）其他参数：设备消毒记录、设备操作记录记录。 2、数据同步频率：≤2分钟/次，确保临床及时获取数据，了解患者治疗情况。 4、软件显示治疗时间与透析设备时间实时同步，该时间非软件推算，确保数据准确。 |
| 14 | 质控上报 | 产品能够与现有全国及各省质控上报中心系统进行对接，可以完成质控数据一键导出。 |
| 15 | 自动称重 | 支持患者通过人脸识别、刷卡、扫码等多种形式进行自助称重，体重数据自动记录并上传到系统。 |
| 16 | 自助血压 | 支持患者通过人脸识别、刷卡、扫码等多种形式进行自助血压，血压信息自动记录并上传到系统。 |
| 17 | 智慧大屏 | 支持患者排班、宣教信息的大屏展示，可通过平板实现叫号功能。 |
| 18 | 打印功能 | 支持记录单、材料明细、材料汇总、患者条码等各种单据、条码的打印，支持平板端无线打印功能。 |
| 19 | 科室管理 | 1、工作量统计 系统自动统计科室护士每天工作量，包括上机数量、交叉核对数量、执行医嘱数量、特殊护理数量、透中护理数量、危重病人处理数量、穿刺数量等日常工作量的统计。 2、交班看板 系统自动生成医护交班信息，包括透析例次汇总、并发症交班、导管病人交班、无肝素病人交班、新病人交班、危重病人交班、患者转归交班、枸橼酸抗凝交班等交班信息。 |
| 20 | ★工作量管理 | 工作量填写、审批、月报，可设置人员小组，考核管理，工作量统计。 |
| 21 | ★自定义表单工具 | 表单工具内置表单组件（单行文本、多行文本、下拉选择、单选框组、多项选择、时间选择、日期选择、上传、分割线、超链接），用户可根据业务需求自定义拖拽组件生成自定义表单 |
| 22 | ★自定义报表工具 | 用户可以根据业务需求自定义设计统计报表，可以自定义报表筛选条件、报表明细内容、报表展示方式（柱状图、饼状图、折线图、环状图、玫瑰图、平滑折线图、条形图、表格） |
| 23 | ★接口工具 | 可实时查看设备通讯（透析机、体重秤、血压计）及第三方接口（HIS、LIS、PACS、EMR）运行情况，可自定义配置抓取第三方系统数据的时间频率 |
| 24 | 人脸识别 | ★1.款式：竖款（支持落地、悬挂安装） 2.屏幕：≥ 8寸 3.屏幕比例： 16：9 4.工作温度： -40℃~+80℃ 5.储存温度： -40~80℃ 6.整机功率：待机功率 ≤0.5W 7.工作功率 ： <25W 8.有效识别距离： 0.5米~ 4米 ★9.系统：基于安卓系统 ★10.功能：具有人脸识别、测温、扫码、证件号识别功能。 |
| 25 | 多院区互通 | 免费打通凤凰院区透析系统，实现两个院区患者互通，方便临床进行统一管理。 |

血液透析管理系统配套硬件技术参数

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别+体温监测 | +摄像头：RGB+红外 +测温功能：范围10℃～42℃；距离0.5～1m；精度±0.3℃ +CPU：4核 +内存：2GB +本地存储：8GB +图像处理：内置双路ISP +网络模块：支持有线，2.4Gwifi，4G网卡 +补光灯：红外、LED补光 +读卡模块：IC/ID读卡器、二维码 +音频：一路音频line out +USB：USB2.0+Micro USB 2个 +串口232：2路RS232接口，1路485/1路WG 输入、1路WG输出 +人脸检测：支持同时检测跟踪5个人/最大人脸检测 +工作温度：-10℃～60℃ | 3台 |
| 2 | 第三方透析设备联机套件 | 定制款透析设备联机装置（含软件） | 20套 |
| 3 | 智慧大屏 | +屏幕尺寸：≥65英寸 +分辨率：4K +扬声器：2个 +HDMI接口：≥1个 +USB接口：≥2个 +电源性能：220V +质保时间：≥1年 | 1台 |
| 4 | 微型主机（智慧大屏配套） | +CPU:≥i3 +电脑型态：单主机 +内存容量：≥4GB +硬盘容量：≥50GB +无线网卡：支持802.11ac无线协议 +有线网卡：1000Mbps以太网卡 +USB2.0：≥2个 +网络接口：RJ45 +HDMI接口：≥1个 | 1台 |
| 5 | 平板电脑 | +屏幕尺寸：≥11英寸 +存储容量：≥128GB +CPU核数：≥四核 +网络连接：WiFi +摄像头：前后置 +麦克风：1个 +续航时间：≥6小时 | 12台 |
| 6 | 体重秤 | （一）体重测量 1、最大称量300公斤 2、检定分度值：100g<200kg>200g 3、自动量程转换 4、批准等级：三级 - LCD显示屏，可左右转动180度 - 重置、减震、脚轮、除皮、过载保护、保持、自动保持、自动清除、自动量程转换、体质指数(BMI)、预设除皮 - 自带三边扶手、可折叠座椅 - 单边缓冲坡道板，方便轮椅上下 - 校准水平仪及四脚可调节螺钉一体化移动脚轮，方便移动 （二）传感器分布 通过特有的数学函数公式进行计算，得出合理的传感器布局，以使计量数值更准确，无偏重 （三）符合的规范： 《中华人民共和国计量法》准确度等级三级 《欧盟委员会93/42/EEC和2007/47/EC规范》 《医疗器械质量管理体系》 （四）技术参数 - 外形尺寸（宽*高*深）：910mm*1100+10mm*965mm - 秤板尺寸（宽*高*深）：800mm*46+10mm*850mm - 折叠椅：可折起，放下 - 电源供电：9至12V=标准的 - 工作环境温度：10℃至40℃ - 校准水平仪 - 配备RS232串口有线数据输出 | 1台 |
| 7 | 全自动电子血压计 | - ★1．测量原理：示波法 - 2.显示屏：LCD显示屏 - 3.测量位置：左右臂均可 - 4.适应臂周范围：17～42cm - 5.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分 - ▲6.触碰感应功能：开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间（需提供使用说明书、彩页等证明文件） - 7.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分 - ▲8.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度 - 9.臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量 - ▲10.平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（中国高血压指南推荐的测量方法，需提供使用说明书、彩页等证明文件） - ▲11.打印模式：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果 - 12.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸 - ▲13.ID功能：无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值 - 14抗菌设计对应:外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套 - ▲15.测量步骤引导功能：测量姿势图片（面板）及语音引导 - ▲16.臂筒交互功能：臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本（需提供使用说明书、彩页等证明文件） - 17.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果 - 18.用户教育：根据测量结果，显示提示信息 - 19.通信数据输出： USB输出方式 - 20.外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm ×宽420mm \ 5.5KG - ▲21.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料 | 2台 |