无痛口腔推麻仪

一、组成：

1、主机

2、电控脚踏控制器

3、交流屏蔽电源线

包装另含有：“O”型圈3只、产品说明书、产品证件、质保卡

二、主机参数：

1、特点：

（1）、本系统使用标准的1.7ml卡局式麻醉药及一次性使用麻醉导管。

（2）、★配套使用的一次性使用麻醉导管配有三种型号针头，方便于在临床上随时更换并使用相应适合型号的针头，避免浪费耗材。主要用于口腔局部麻醉注射。

（3）、★电控脚踏控制器进行全自动渐进模式及半自动匀速模式的控制。

（4）、采用进口步进电机，电机工作更静音，使得注射过程流量控制更精准。

（5）、全自动渐进模式：根据常用必兰麻醉药的一般起麻时间设定了一种由慢速、中速、快速递进的注射方式

（6）、半自动匀速模式：此模式下有常慢速及常快速两种注射速度可供选择，两种速度模式下可自由用脚踏控制来切换。

| 模式 | 速度 |
| --- | --- |
| 全自动渐进模式 | 20S慢速—10S中速—进入快速 |
| 半自动模式下的常慢速 | 209s/ml |
| 半自动模式下的常快速 | 33s/ml |

（7）、回吸功能：电控脚踏控制器随时能启动回吸功能达到无延迟，实现在全自动模式下抬脚即回吸。此外，在半自动模式下过程中也可随时按下回吸键实现抬脚即回吸。

（8）、★本设备符合国家标准并取得医疗设备EMC检测。

2、参数：

（1）、主机设备适用于普通环境场所。工作环境温度：5℃—45℃

（2）、I类B型接地设备

（3）、电源： 220-240V AC 50/60Hz 15A

三、配件 一次性使用麻醉导管

1、外观描述：导管由麻醉药药筒、输药软管及针头组成。

2、型号：

| 针头规格 | 针头长度 | 规格与注射方法 |
| --- | --- | --- |
| 0.3*13 | 13mm | 浸润麻醉、补充麻醉 |
| 0.3*25 | 25mm | 浸润麻醉 |
| 0.4*32 | 32mm | 传导阻滞麻醉 |

请提供专机专用耗材。