- 遵义市第一人民医院监控系统清单

| 序号 | 物料名称 | 规 格 | 预估数量 | 单位 | 预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 3*1.0，含插头，插线排，空开等辅材 | 1000 | 米 | 3.08 |
| 2 | 立杆 | 高度≥3.5m，含避雷针/地笼，抗风等级≥10级。 | 5 | 套 | 800.8 |
| 3 | 室外防水箱 | 不锈钢（400*450*150mm），内置防雷/空开装置 | 20 | 个 | 300 |
| 4 | 光纤 | 24芯，含熔纤，熔纤盒，尾纤，接头，熔纤管等等 | 1000 | 米 | 3.08 |
| 5 | 硬盘 | 4T 监控级硬盘，SATA接口，(平均无故障时间)MTTF≥100万小时 | 10 | 块 | 820.16 |
| 6 | 硬盘 | 8T 监控级硬盘，SATA接口，(平均无故障时间)MTTF≥100万小时 | 2 | 块 | 1012 |
| 7 | 网桥 | 传输距离≥3KM（带45路200万摄像机） 双千兆端口，5GHz频段，支持PoE供电 | 3 | 对 | 880.8 |
| 8 | 汇聚交换机 | 交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥786Mpps 24*千兆电口+16*万兆光口，支持三层网管、VLAN、端口聚合 | 1 | 台 | 15350 |
| 9 | 10口全千兆POE光交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，8个电口支持PoE和PoE+ 2个SFP光口，交换容量≥112Gbps/112Gbps，包转发率≥78Mpps/82Mpps | 10 | 台 | 880 |
| 10 | 平台管理软件 | 无缝对接现有监控平台软件，需提供平台管理软件开发商签署的对接授权书，证明其软件可完整解析现有平台私有通信协议（非标准ONVIF/GB28181部分）。提供运维证据链，需嵌入现有平台特有的审计追踪模块：操作日志包含16位特征码（算法：SHA3-384），日志格式符合《GA/T 1399-2017》。 | 200 | 路 | 80 |
| 11 | 监控点位维修 | 含IP规划、穿管布线、设备调试（符合GB 50348安防工程标准） | 50 | 点 | 150 |
| 12 | 综合安防平台服务器 | 4210R×2/128G DDR4/480G SSD×8(RAID_10)/SAS_HBA/1GbE×2/10GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM 2U双路标准机架式服务器 CPU：≥2颗intel至强系列处理器，核数≥20核，40线程，主频≥2.4GHz，支持≥500人并发。 内存：不低于128G DDR4，不少于16根内存插槽，最大支持可扩展至2TB内存 硬盘：不少于8块480G SSD 硬盘 阵列卡：支持SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口，2个万兆光口 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 | 1 | 台 | 27500 |
| 13 | 电梯专用摄像机 | 防爆蝶形，带检测 | 3 | 台 | 721.6 |
| 14 | 电梯专用网桥 | 最大桥接速率867Mbps，内置定向天线。支持12VDC和24V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。 | 3 | 对 | 760.32 |
| 15 | 管理电源 | 可支持最大24路摄像机同时稳定供电，24路机架式 | 1 | 台 | 550 |
| 16 | 壁挂支架 | 支持55寸拼接屏，前维护 | 5 | 个 | 80.08 |
| 17 | HDMI线 | 30米光纤传输高清接口线 | 5 | 根 | 50 |
| 18 | 显示器 | 32寸液晶显示器 | 1 | 台 | 1680 |
| 19 | 显示器 | 24寸液晶显示器 | 3 | 台 | 1380.72 |
| 20 | 监视器 | 55吋4K，3.5mm，含全套软件及矩阵或解码功能 | 1 | 台 | 6200 |
| 21 | 监控点位安装 | 含IP规划、穿管布线、设备调试（符合GB 50348安防工程标准） | 20 | 套 | 150 |
| 22 | 录像机 | 8路2盘位录像机；支持H.265解码，双网口设计 | 6 | 台 | 1200 |
| 23 | 录像机 | 双网口16路4盘录像机；支持H.265解码，双网口设计 | 3 | 台 | 2780.8 |
| 24 | 录像机 | 双网口32路4盘录像机；支持H.265解码，双网口设计 | 1 | 台 | 3556.08 |
| 25 | 录像机 | 双网口64路8盘录像机；支持H.265解码，双网口设计 | 1 | 台 | 6200.48 |
| 26 | 录像机 | 四网口128路24盘录像机；支持H.265解码，双网口设计 |  | 台 | 11250 |
| 27 | 同步录音录像主机 | 7寸高清触摸屏，支持控制与图像显示，支持一键开启/停止刻录、支持双光盘同时回放；支持单室双刻、单室轮刻、双室双刻多种刻录模式 刻录光盘集成播放器，支持自动调用播放器播放录像 | 1 | 台 | 9650 |
| 28 | 光跳线 | 10米跳纤，LC-LC，SC-LC，SC-SC，FC-SC,FC-FC。 | 50 | 条 | 8.8 |
| 29 | 塑料波纹管 | DN20 | 2000 | 米 | 0.88 |
| 30 | PVC线管 | DN20 | 2000 | 米 | 0.88 |
| 31 | 水晶头 | 超五类8位 | 500 | 颗 | 0.88 |
| 32 | 超五类网线 | 超五类纯铜，规格0.5*2*4，需包含模块、接头、标签、防水头等 | 1000 | 米 | 2.64 |
| 33 | 超六类网线 | 超六类纯铜，需包含模块、接头、标签、防水头等 | 1000 | 米 | 6 |
| 34 | 机柜 | 2000*600*800 加厚型、带防浪涌空开、带排插，网络防雷器，电源防雷器。 | 1 | 套 | 1573.44 |
| 35 | 机柜 | 600*600*600 加厚型，带防浪涌空开、带排插，网络防雷器，电源防雷器。 | 1 | 套 | 450 |
| 36 | 机柜 | 800*600*600 加厚型，带防浪涌空开、带排插，网络防雷器，电源防雷器。 | 1 | 套 | 750 |
| 37 | 机柜 | 1200*600*1000 加厚型 | 1 | 套 | 650 |
| 38 | 机柜 | 350*600*450 加厚型 | 15 | 套 | 369.6 |
| 39 | 网络储存器服务器 | 可接入最大36块硬盘接入路数768（网络输入带宽1536Mbps）支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏 支持视频流、图片流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持VRAID2.0数据保护技术，可自定义安全级别，具备多种容错模式，最高可支持4块硬盘故障数据不丢失 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖 支持磁盘超容错处理，故障盘超过冗余限制，剩余硬盘数据可读，且新数据可正常写入 支持智能补录（ANR）、录像丢失检测报警，可确保网络异常时录像数据的完整性 支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式；支持现有平台混合存储架构：集中存储区（900点位）采用双活卷管理，分布式存储（1003点位）支持边缘节点心跳保活机制。 为实现系统延续性，提供混合存储兼容性测试报告，部署拓扑图+API接口文档。 | 1 | 台 | 18750 |
| 40 | 平台系统调试 | 综合安防管理平台；专属接口引擎，提供现有平台数据库兼容工具：支持数据库的自动转换，保留所有用户权限及操作日志字段； | 1 | 套 | 2000 |
| 41 | 汇聚交换机 | 24*千兆电口+4*千兆光口 支持VLAN、端口镜像、PoE+（整机功率≥370W） | 1 | 台 | 5000 |
| 42 | 单模光模块 | 单模1310nm，LC/SC接口，传输距离≥10km | 10 | 个 | 290.4 |
| 43 | POE网络交换机 | 24个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个SFP光口。整机POE最大输出功率370W，支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 | 1 | 台 | 2200 |
| 44 | 球机支架 | 国标 | 50 | 个 | 70.4 |
| 45 | 枪机支架 | 国标 | 50 | 个 | 13.2 |
| 46 | 半球支架 | 国标 | 50 | 个 | 20 |
| 47 | 高清枪式全彩色摄像机 | 分辨率≥200万像素（1080P@25fps） 支持H.265编码、IP67防护、PoE供电 防爆设备需提供国家级防爆认证 | 85 | 台 | 400 |
| 48 | 高清海螺型全彩色摄像机 | 分辨率≥200万像素（1080P@25fps） 支持H.265编码、IP67防护、PoE供电 防爆设备需提供国家级防爆认证 | 15 | 台 | 400 |
| 49 | 高清海螺型全彩色摄像机（带拾音） | 分辨率≥200万像素（1080P@25fps） 支持H.265编码、IP67防护、PoE供电 防爆设备需提供国家级防爆认证。带录音 | 10 | 台 | 400 |
| 50 | 高清快球全彩色摄像机 | 分辨率≥400万像素（1080P@25fps） 支持H.265编码、IP67防护、PoE供电 防爆设备需提供国家级防爆认证 | 1 | 台 | 2000 |
| 51 | 防爆筒型摄像机 | 分辨率≥400万像素（1080P@25fps） 支持H.265编码、IP67防护、PoE供电 防爆设备需提供国家级防爆认证 | 9 | 套 | 3300 |
| 52 | 防爆球形摄像机 | 分辨率≥400万像素（1080P@25fps） 支持H.265编码、IP67防护、PoE供电 防爆设备需提供国家级防爆认证 | 1 | 套 | 6500 |
| 53 | 防暴机柜 | 带防爆质检证书，600深，带防浪涌空开、带排插，网络防雷器，电源防雷器。 | 1 | 套 | 1200 |
| 54 | 监控适配工作站 | 嵌入式系统CPUI5支持处理指令、执行操作、控制时间、处理数据，拥有6核心12线程，基础频率3.5GHz；睿频可达3.9GHz，时钟频率2133MH；最少支持1000GB储存单元；含显示器 | 1 | 套 | 4450 |
| 55 | 臻全彩摄像机 | 全彩网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 支持人形检测 | 12 | 台 | 580 |
| 56 | 智能侦测摄像机 | 支持智能侦测，包括人脸识别、车辆检测等。（兼容主流算法） | 3 | 台 | 750 |
| 57 | 智能分析录像机 | 支持智能化前端，支持智能搜索功能，支持最大64路通道，支持8块16T硬盘，支持人脸/车辆检索。 | 5 | 台 | 6300 |
| 58 | 智能人脸识别控制系统 | 包含人脸机，磁力锁，自动闭门器，导轨，滑轨，控制器等 | 3 | 套 | 5500 |